IoT 시스템 설계

설계 과제 #1. IoT 서버 설계

| 학부: | 전산전자공학부 |
| --- | --- |
| 과목코드: | ECE30003-01 |
| 이름: | 정지우(21800677), 최준혁(21900764), 한나린(22100768) |
| 제출 날짜: | 2023년 11월 4일 |

목차

- 서론

  - 설계 과제 내용

  - Requirements

  - Specifications

  - 설계 과제 목적

- 본론

  - Function Flow Chart

  - UI 구성

  - 소스코드 및 알고리즘 설명

  - 최종 구현 및 데모 결과

- 결론

  - 작업 중 발생한 문제점

  - 팀워크

  - 결과 및 고찰

- 참고문헌

1. 서론

1.1. 설계 과제 내용

RaspberryPi에서 웹 프레임워크인 Flask로 웹 서버를 구축하고, 이를 통해 NodeMCU의 센서에서 얻은 데이터 값을 전송받아 브라우저에서 확인하고, 버튼 클릭을 통해 액추에이터를 제어하도록 한다. 웹 서버와 NodeMCU 간의 통신은 MQTT 프로토콜을 사용한다.

설계 과제 수행 GitHub Repository URL : https://github.com/DolmaengC/IoT_server

에서 모든 작업을 확인할 수 있다.

1.2. Requirements

- NodeMCU를 사용하고, 센서 및 액추에이터로 LED, DHT22, CDS, Relay/USBLED, 0.96” OLED 디스플레이를 사용한다.

- NodeMCU의 기본 핀 할당은 LED-D0, DHT-D3, USBLED(RELAY)-D4, CDS-A0 로 한다.

- NodeMCU에서 DHTesp for DHT22, Adafruit_SSD1306 and Adafruit_gfx for OLED Display, EspMQTTClient for MQTT 라이브러리를 사용한다.

- NodeMCU의 경우, non-blocking 형태로 코드를 작성하며, 불가피한 경우를 제외하고는 delay() 함수를 사용하지 않는다.

- RaspberryPi에서 Mosquitto MQTT broker and client, Flask-Mqtt, Render_template 패키지를 사용한다.

1.3. Specifications

- NodeMCU에서 기본 기능

  - LED/USBLED 수동 제어(On, Off, Toggle)

    - LED/USBLED가 OFF 상태이면, 우선제어 상태가 해제된 상태이다.

  - USBLED 제어

    - 웹 브라우저에서 USBLED ON 버튼을 누를 경우, 조도값에 따른 제어보다 우선한다.

    - 웹 브라우저에서 USBLED OFF 버튼을 누를 경우, 강제로 OFF 되고, 이후 이벤트가 발생하면, 이벤트에 따라 동작한다.

    - 밝은 상태에서 어두운 상태로 바뀌는 이벤트가 발생할 경우, 10초 동안 USBLED가 ON 상태가 된다. 계속 어두운 상태이거나, USBLED가 ON인데 밝은 상태에서 어두운 상태로 바뀌는 이벤트가 발생한다면, USBLED 상태에 영향을 주지 않는다.

    - 이벤트 동작 상태에서는 USBLED TOGGLE 버튼을 눌러도 동작하지 않는다.

  - 온도/습도/조도 데이터

    - NodeMCU에서 온도/습도/조도 데이터는 10초에 한 번씩 측정하고 publish 한다.

    - 측정되는 온도/습도/조도 데이터는 브라우저에서 버튼을 누를 경우 해당 값을 표시해 브라우저에서 확인할 수 있도록 한다.

- 웹 서버에서의 기본 기능

  - LED/USBLED 수동 제어를 위한 버튼으로 On, Off, Toggle이 있다.

  - NodeMCU에서 측정되는 온도/습도/조도 데이터는 브라우저에서 버튼을 누를 경우 해당 값을 브라우저에서 확인할 수 있도록 한다.

- 추가 기능

  - NTH 405호에 설치된 NodeMCU의 데이터와 제어를 추가한다.

  - 모바일로 웹페이지에 접속하는 경우를 고려해, 네 개(팀원 3명과 NTH 405호)의 데이터가 한 개씩 나열될 수 있도록 Easy View를 추가한다.

- URL 커맨드

  - LED/USBLED를 제어하기 위한 URL 커맨드는 다음과 같다.

    - http://{자신의 Rpi IP 주소}/iot/학번/{command}

      - {led, ledon, ledoff} : LED {toggle, on, off}

      - {usbled, usbledon, usbledoff} : USBLED {toggle, on, off}

  - 온도/습도/조도 데이터를 확인하기 위한 URL 커맨드는 다음과 같다.

    - http://{자신의 Rpi IP 주소}/iot/학번/{command}

      - {dht22} : 온도/습도 데이터, JSON 형태

      - {cds} : 조도 데이터

  - 에러 페이지 처리

    - IP 주소 및 포트 번호가 올바르게 입력되었을 경우, URL 커맨드를 따르는 URL은 모두 정상적인 웹페이지로 동작하도록 한다.

    - Page Not Found 와 같은 결과는 출력되지 않도록 한다.

- MQTT Topic

  - NodeMCU에서의 MQTT Topic

    - LED/USBLED 제어를 위해 subscribe 되는 topic 과 message

      - Topic : iot/{학번}

      - Message : {led, ledon, ledoff, usbled, usbledon, usbledoff}

    - DHT22/CDS 센서 측정 값을 publish 하는 topic 과 message

      - Topic : iot/{학번}/{dht22, cds}

      - Message : JSON Format

  - Rpi, 브라우저 등에서의 MQTT Topic

    - LED/USBLED 제어를 위한 topic

      - Topic : iot/{학번}

      - Message : {led, ledon, ledoff, usbled, usbledon, usbledoff}

    - DHT22/CDS 센서 측정 값을 얻기 위한 topic 과 message

      - Topic : iot/{학번}/{dht22, cds}

      - Message : JSON Format

1.4. 설계 과제 목적

웹 서버를 설계하고 구축해 웹 브라우저에서 NodeMCU의 센서들이 측정한 데이터를 확인하고, NodeMCU의 액추에이터를 제어하는 과정을 통해 웹 프레임워크, 라이브러리, 패키지, 프로토콜 등을 사용해보고, IoT 서버 설계 및 구축하는 과정과 서버와 디바이스(NodeMCU)의 통신 과정을 이해한다.

2. 본론

2.1. Function Flow Chart

2.2. UI 구성

표의 형태로 팀원 3명과 NTH 405호의 데이터가 온도, 습도, 조도 행에 각각 표시되고, 제어 행에 LED TOGGLE, LED ON, LED OFF, USBLED TOGGLE, USBLED ON, USBLED OFF 버튼이 차례대로 나열된다. 표 상단에는 Refresh 버튼이 위치한다.

2.3. 소스코드 및 알고리즘 설명

2.3.1 Arduino Source Code

void loop() { mqtt_client.loop(); unsigned long currentMillis = millis(); // 안정적으로 Nan이 아닌 온습도 값을 얻기 위해 10초가 아닌 1초마다 온습도 측정 // 안정적인 auto light 기능을 위해 매초마다 조도 측정 if (currentMillis - previousMillis_sensor >= interval_OneSecond) { previousMillis_sensor = currentMillis; lightValue = analogRead(CDS_PIN); Serial.print("lightValue: "); Serial.println(lightValue); // read temperature and humidity float tmp_temperature = dht.getTemperature(); float tmp_humidity = dht.getHumidity(); // print temperature and humidity to serial monitor if ( !isnan(tmp_humidity) && !isnan(tmp_temperature) ) { Serial.print("Temperature = "); Serial.print(temperature); Serial.print(" Humidity = "); Serial.println(humidity); humidity = tmp_humidity; temperature = tmp_temperature; OLED_Print_text(humidity, temperature); } // USBLED turn on 상태일 때는 밝아진 상태에서 어두워져도 USBLED 상태에 영향을 주지 않음 if (usbled_state == RELAY_ON) { // USBLED turn on 상태이면 밝아짐 확인 플래그와 어두워짐 확인 플래그 모두 초기화 dark_flag = false; bright_flag = false; } else { // 밝은 상태에서 어두워지는 이벤트 발생 여부 확인 if (dark_flag && bright_flag) { // 10초 경과시 USB LED 불을 끄고 event를 위한 flag 초기화 if (currentMillis - light_Timer >= 10000) { digitalWrite(USBLED_PIN, RELAY_OFF); dark_flag = false; bright_flag = false; } } else { if (lightValue < 500 && bright_flag) { // 밝은 상태에서 어두워지는 이벤트 발생 digitalWrite(USBLED_PIN, RELAY_ON); light_Timer = currentMillis; dark_flag = true; } else if (lightValue > 600) { // 밝아지는 이벤트 발생 bright_flag = true; } } } } // Publish every 10 second if (currentMillis - previousMillis_publish >= interval_TenSecond) { previousMillis_publish = currentMillis; // 온습도 데이터를 json 형식으로 가공하여 publish 진행 sprintf(pub_data, "{\"temperature\" : %3.2f, \"humidity\" : %3.2f}", temperature, humidity); Serial.println(pub_data); mqtt_client.publish("iot/21900764/dht22", pub_data); sprintf(pub_data, "%3.2f", temperature); mqtt_client.publish("iot/21900764/dht22_t", pub_data); sprintf(pub_data, "%3.2f", humidity); mqtt_client.publish("iot/21900764/dht22_h", pub_data); sprintf(pub_data, "%d", lightValue); mqtt_client.publish("iot/21900764/cds", pub_data); } }

2.3.2 Python Source Code

- 라이브러리 추가 및 변수 선언

from flask import Flask, render_template from flask_mqtt import Mqtt import time # library for time delay import json app = Flask(__name__) app.config['MQTT_BROKER_URL'] = 'sweetdream.iptime.org' app.config['MQTT_BROKER_PORT'] = 1883 app.config['MQTT_USERNAME'] = 'iot' app.config['MQTT_PASSWORD'] = 'csee1414'

- MQTT topic 설정

mqtt = Mqtt(app) # 21900764 pub_topic_21900764 = 'iot/21900764' # iot/{student id} sub_topic_dht22_21900764 = 'iot/21900764/dht22' sub_topic_dht22_h_21900764 = 'iot/21900764/dht22_h' sub_topic_dht22_t_21900764 = 'iot/21900764/dht22_t' sub_topic_cds_21900764 = 'iot/21900764/cds' # 22100768 pub_topic_22100768 = 'iot/22100768' # iot/{student id} sub_topic_dht22_22100768 = 'iot/22100768/dht22' sub_topic_dht22_h_22100768 = 'iot/22100768/dht22_h' sub_topic_dht22_t_22100768 = 'iot/22100768/dht22_t' sub_topic_cds_22100768 = 'iot/22100768/cds' #21800677 pub_topic_21800677 = 'iot/21800677' # iot/{student id} sub_topic_dht22_21800677 = 'iot/21800677/dht22' sub_topic_dht22_h_21800677 = 'iot/21800677/dht22_h' sub_topic_dht22_t_21800677 = 'iot/21800677/dht22_t' sub_topic_cds_21800677 = 'iot/21800677/cds' # nth405 pub_topic_nth405 = 'iot/nth405' # iot/{student id} sub_topic_dht22_nth405 = 'iot/nth405/dht22' sub_topic_dht22_h_nth405 = 'iot/nth405/dht22_h' sub_topic_dht22_t_nth405 = 'iot/nth405/dht22_t' sub_topic_cds_nth405 = 'iot/nth405/cds'

- MQTT payload 데이터 저장을 위한 글로벌 변수 선언 (json form)

# global variable for message payload mqtt_message = '' json_data = { "temperature_21900764" : '', "humidity_21900764" : '', "light_intensity_21900764" : '', "temperature_22100768" : '', "humidity_22100768" : '', "light_intensity_22100768" : '', "temperature_21800677" : '', "humidity_21800677" : '', "light_intensity_21800677" : '' , "temperature_nth405" : '', "humidity_nth405" : '', "light_intensity_nth405" : '' } print('@@ Use URL:/iot/21900764/{led,ledon,ledoff,dht22,cds}')

- 웹상에서 LED 제어

view_mode = 0 # cmd = {led, ledon, ledoff, usbled, usbledon, usbledoff} @app.route('/iot/21900764/<cmd>') def get_command_21900764(cmd): global mqtt_message global view_mode if cmd == 'led': mqtt.publish(pub_topic_21900764, 'led') elif cmd == 'ledon': mqtt.publish(pub_topic_21900764, 'ledon') elif cmd == 'ledoff': mqtt.publish(pub_topic_21900764, 'ledoff') elif cmd == 'usbled': mqtt.publish(pub_topic_21900764, 'usbled') elif cmd == 'usbledon': mqtt.publish(pub_topic_21900764, 'usbledon') elif cmd == 'usbledoff': mqtt.publish(pub_topic_21900764, 'usbledoff') elif cmd == 'change_mode': if view_mode == 1: view_mode = 0 else: view_mode = 1 if view_mode == 0: return render_template('index.html', json_data=json_data) else : return render_template('index_easy_view.html', json_data=json_data) # cmd = {led, ledon, ledoff, usbled, usbledon, usbledoff} @app.route('/iot/22100768/<cmd>') def get_command_22100768(cmd): global mqtt_message if cmd == 'led': mqtt.publish(pub_topic_22100768, 'led') elif cmd == 'ledon': mqtt.publish(pub_topic_22100768, 'ledon') elif cmd == 'ledoff': mqtt.publish(pub_topic_22100768, 'ledoff') elif cmd == 'usbled': mqtt.publish(pub_topic_22100768, 'usbled') elif cmd == 'usbledon': mqtt.publish(pub_topic_22100768, 'usbledon') elif cmd == 'usbledoff': mqtt.publish(pub_topic_22100768, 'usbledoff') if view_mode == 0: return render_template('index.html', json_data=json_data) else : return render_template('index_easy_view.html', json_data=json_data) # cmd = {led, ledon, ledoff, usbled, usbledon, usbledoff} @app.route('/iot/21800677/<cmd>') def get_command_21800677(cmd): global mqtt_message if cmd == 'led': mqtt.publish(pub_topic_21800677, 'led') elif cmd == 'ledon': mqtt.publish(pub_topic_21800677, 'ledon') elif cmd == 'ledoff': mqtt.publish(pub_topic_21800677, 'ledoff') elif cmd == 'usbled': mqtt.publish(pub_topic_21800677, 'usbled') elif cmd == 'usbledon': mqtt.publish(pub_topic_21800677, 'usbledon') elif cmd == 'usbledoff': mqtt.publish(pub_topic_21800677, 'usbledoff') if view_mode == 0: return render_template('index.html', json_data=json_data) else : return render_template('index_easy_view.html', json_data=json_data) # cmd = {led, ledon, ledoff, usbled, usbledon, usbledoff} @app.route('/iot/nth405/<cmd>') def get_command_nth405(cmd): global mqtt_message if cmd == 'led': mqtt.publish(pub_topic_nth405, 'led') elif cmd == 'ledon': mqtt.publish(pub_topic_nth405, 'ledon') elif cmd == 'ledoff': mqtt.publish(pub_topic_nth405, 'ledoff') elif cmd == 'usbled': mqtt.publish(pub_topic_nth405, 'usbled') elif cmd == 'usbledon': mqtt.publish(pub_topic_nth405, 'usbledon') elif cmd == 'usbledoff': mqtt.publish(pub_topic_nth405, 'usbledoff') if view_mode == 0: return render_template('index.html', json_data=json_data) else : return render_template('index_easy_view.html', json_data=json_data)

- 404 에러(Page Not Found) 시에도 에러 페이지를 보내지 않고 기본 페이지를 보여주도록 함

@app.errorhandler(404) def not_found_error(error): if view_mode == 0: return render_template('index.html', json_data=json_data) else : return render_template('index_easy_view.html', json_data=json_data)

- 모든 topic에 대해 MQTT subscribe

# When mqtt is connected, subscribe to following topics @mqtt.on_connect() def handle_connect(client, userdata, flags, rc): mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_21900764) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_t_21900764) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_h_21900764) mqtt.subscribe(sub_topic_cds_21900764) mqtt.subscribe(pub_topic_22100768) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_22100768) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_t_22100768) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_h_22100768) mqtt.subscribe(sub_topic_cds_22100768) mqtt.subscribe(pub_topic_21800677) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_21800677) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_t_21800677) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_h_21800677) mqtt.subscribe(sub_topic_cds_21800677) mqtt.subscribe(pub_topic_nth405) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_nth405) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_t_nth405) mqtt.subscribe(sub_topic_dht22_h_nth405) mqtt.subscribe(sub_topic_cds_nth405)

- MQTT를 통해 메세지를 받을 경우, 토픽에 따라 payload 데이터 처리

# When mqtt receives message from subscribed topic @mqtt.on_message() def handle_mqtt_message(client, userdata, message): global mqtt_message global json_data topic = message.topic payload = message.payload payload = payload.decode('utf-8') topic = str(message.topic) payload = str(message.payload)[2:-1] if topic == sub_topic_dht22_21900764: payload = json.loads(payload) json_data['humidity_21900764'] = payload["humidity"] json_data['temperature_21900764'] = payload["temperature"] elif topic == sub_topic_cds_21900764: json_data['light_intensity_21900764'] = payload elif topic == sub_topic_dht22_22100768: payload = json.loads(payload) json_data['humidity_22100768'] = payload["humidity"] json_data['temperature_22100768'] = payload["temperature"] elif topic == sub_topic_cds_22100768: json_data['light_intensity_22100768'] = payload elif topic == sub_topic_dht22_21800677: payload = json.loads(payload) json_data['humidity_21800677'] = payload["humidity"] json_data['temperature_21800677'] = payload["temperature"] elif topic == sub_topic_cds_21800677: json_data['light_intensity_21800677'] = payload elif topic == sub_topic_dht22_t_nth405: json_data['temperature_nth405'] = payload elif topic == sub_topic_dht22_h_nth405: json_data['humidity_nth405'] = payload elif topic == sub_topic_cds_nth405: json_data['light_intensity_nth405'] = payload mqtt_message = payload print("Topic: " + topic , end="") print(" message: ", end="") print(mqtt_message)

- 80번 포트를 통해 출력

if __name__ == '__main__': app.run(host='0.0.0.0', port=80, debug=False)

2.4. 최종 구현 및 데모 결과

2.4.1 웹 페이지

[Main view]                                                    [Easy view]

[반응형 HTML]

[404 Handling]

2.4.2 OLED

2.4.3. USB LED ON/OFF

2.4.4. LED ON/OFF

3. 결론

3.1. 작업 중 발생한 문제점

- NodeMCU에서 DHT22로 얻은 온습도를 json form으로 publish 하기 위해  참고 링크(Decoding and Encoding JSON Arduino | Random Nerd Tutorials)를 읽어보았지만, json 객체 생성의 필요성이 느껴지지 않았다. 따라서 json 객체를 만들어서 json string 형식으로 전환하는 과정을 생략하고 메뉴얼하게 json string 형식을 만들도록 설계했다.

sprintf(pub_data, "{\"temperature\" : %3.2f, \"humidity\" : %3.2f}", temperature, humidity);

- 온도/습도/조도 데이터를 별도로 저장해 브라우저에서 그래프의 형태로 확인하는 추가 기능을 구현하려고 했으나 실패했다.

  - 원인 : 소스 코드에서 사용한 json_data의 형식이 배열이 아니라서 데이터를 누적시킬 수 없음

  - 시도

- json_data에서 저장하는 형식을 배열로 변경하여 데이터를 받아올 때마다 이를 배열에 저장하는 방식으로 변경하려 했으나, 기본 요구사항인 온도/습도/조도 데이터를 화면에 출력하는 것이 작동하지 않음. json_data에 데이터가 제대로 저장되지 않는지 확인하기 위해 printf("Received MQTT message: topic={topic}, payload={payload}") 코드를 추가하여 콘솔상에 디버깅을 해보았으나, 문제 없이 저장되는 것으로 보아 json_data가 HTML 상으로 전송되는 과정에서 문제가 발생하는 것으로 확인되었고, 이를 해결할 방법을 찾지 못해 해당 방식을 폐기함.

- data.html이라는 파일을 새로 만들고, Flask 파이썬 파일에 @app.route('/data') 경로를 추가해 해당 페이지를 열 때 데이터를 전송함과 동시에 그래프를 생성하려 시도함. 전송 시에 Flask 내부의 jsonify를 사용하여 데이터를 전송하려 시도하였음. - jsonify를 사용 시 render-template를 사용할 수 없기 때문에 화면에 전송받은  json 데이터 내용만 출력됨.

- data.html과 /data 경로는 데이터를 전송하여 저장하는 것으로 하고, graph.html을 새로 생성해 /graph 경로에서 그래프를 출력하고, HTML 내부에서 fetch('/data')를 사용하여 데이터를 주기적으로 받아오려 했으나, /data 경로를 접속하는 것이 프로젝트 진행에 매끄럽지 못하다고 여겨 이를 폐기함.

- data.json을 개발 디렉토리 내부에 생성하여 이 json 파일에 데이터를 저장하는 방식을 시도해봄. Flask 안의 send_from_directory를 이용함.

@app.route('/data.json') def serve_data(): return send_from_directory(directory='.', filename='data.json')

위의 코드를 적용하여 data.json 파일에 데이터를 저장하고, graph.html 내부에서 fetch('/data.json) 코드를 추가해 데이터를 받아오려 시도했으나, 해당 방식 실행 시 json 파일을 실행시마다 초기화 혹은 삭제시켜야 하는데, 이를 코드 내부에서 실행하기에 어렵다고 판단해 폐기함.

  - 결론 : 이 외에도 다양한 방식으로 시도해 보았지만, 이를 해결할 방식을 결국 찾지 못해 포기함.

3.2. 팀워크

- 일의 분배

  - 정지우 : 33%; 코드 작성, 추가 기능 구현, 깃허브 관리

  - 최준혁 : 33%; 코드 작성, 보고서 작성, 추가 기능 구현

  - 한나린 : 33%; 코드 작성, 보고서 작성

- 코드 및 문서 작성

  - 파이썬 코드 : 최준혁

  - 아두이노 코드 : 최준혁

  - HTML : 한나린

  - 보고서 : 정지우, 최준혁, 한나린

  - HowToRun.md : 정지우

  - README.md : 정지우

3.3. 결과 및 고찰

RaspberryPi에서 웹 프레임워크인 Flask를 통해 웹 서버를 구축하고, RaspberryPi IP 주소와 지정한 포트 번호를 통해 웹 브라우저에 접속해 팀원 3명과 NTH 405호의 NodeMCU의 센서로 측정한 데이터를 확인하고, 버튼 클릭을 통해 LED와 USBLED를 수동 제어할 수 있었다. 또한, 조도 센서에서 측정한 값을 통해 밝은 상태에서 어두운 상태로 조도값의 변화가 일어날 경우, USBLED가 켜져 자동 제어되도록 할 수 있었다. 웹 서버와 NodeMCU 간의 통신은 MQTT 프로토콜을 사용해 Publish 와 Subscribe 의 개념을 이해하고 Topic 과 Message 로 값을 주고 받는 과정을 실습할 수 있었다.

이번 설계 과제를 수행하며, IoT 서버 설계와 구축, 디바이스(NodeMCU)에 설치된 센서 사용 및 측정 데이터 전송, 웹 서버에서의 디바이스 제어 등의 과정을 실습할 수 있었다. 이를 통해 웹 프레임워크인 Flask 및 각종 파이썬 패키지, DHT22, CDS, OLED 디스플레이 등을 사용하기 위한 아두이노 라이브러리, MQTT 프로토콜 등을 모두 사용해 볼 수 있었으며, 전체적인 IoT 시스템의 설계 및 구축을 이해할 수 있었다.

4. 참고문헌

- Random Nerd Tutorial. n.d. Decoding and Encoding JSON with Arduino or ESP8266. Random Nerd Tutorial.
https://randomnerdtutorials.com/decoding-and-encoding-json-with-arduino-or-esp8266/

- Datadog. n.d. JSON 출력에 json.dumps 대신 jsonify 사용하기. Datadog. https://docs.datadoghq.com/ko/continuous_integration/static_analysis/rules/python-flask/use-jsonify/

- tedboy. n.d. flask.send_from_directory. tedboy.github.io. 
https://tedboy.github.io/flask/generated/flask.send_from_directory.html

- MDN. n.d Fetch API 사용하기. MDN. 
https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

- ChatGPT3.5